{{输入:企业名称}}

温室气体排放核算报告书

（{{输入:报告年度}} 年度）

编制：{{输入：编制人}}

编制日期：{{current_year}} 年 {{current_month}} 月 {{current_day}} 日

目 录

第1章 组织介绍	1

1.1 前言	1

1.2 公司简介	1

1.3 温室气体管理方针	1

第2章 组织边界	2

2.1 温室气体报告覆盖期间	2

2.2 组织边界	2

2.3 报告边界	2

2.4 报告周期	2

第3章 温室气体量化	3

3.1 温室气体排放核算结果	3

3.2 范围一 直接温室气体排放	4

3.2.1 定义	4

3.2.2 核算结果	4

3.2.3 核算方法及依据	4

3.3范围二 外购电力和热力间接排放	6

3.3.1 定义	6

3.3.2 核算结果	6

3.3.3 核算方法及依据	7

3.4 范围三 其他间接排放	8

3.4.1 定义	8

3.4.2 核算结果	8

3.4.3 核算方法及依据	8

3.5 特殊排放	10

3.5.1 定义	10

3.5.2 核算结果	10

3.5.3 核算方法及依据	11

第4章 核算数据管理与质量说明	12

4.1 数据来源与记录	12

4.2 核算口径与计算一致性	12

第5章 查证	13

5.1 内部查证	13

5.2 温室气体报告核查	13

第6章 报告书的责任、用途、目的与格式	14

6.1 报告书的责任	14

6.2 报告书的用途	14

6.3 报告书的目的	14

6.4 报告书的取得与传播方式	14

第7章 报告书的发行与管理	15

参考文献	16

第1章 组织介绍

1.1 前言

全球气候变化及其带来的环境、经济和社会影响，已成为国际社会共同关注的重要议题。{{输入:企业名称}}秉持可持续发展理念，积极履行企业社会责任，通过开展温室气体排放核算，掌握企业排放状况，将积极完善能源与碳排放管理，推动节能降碳和资源高效利用，为应对气候变化和实现绿色低碳发展作出贡献。

1.2 公司简介

表1 报告主体基本信息

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 企业名称 | {{输入:企业名称}} |
| 行业种类 | {{输入:所属行业及行业代码}} |
| 组织经营范围 | {{输入:企业经营范围}} |
| 公司地址 | {{输入:企业地址}} |

1.3 温室气体管理方针

{{输入:企业名称}}秉持绿色低碳与可持续发展理念，遵守适用的法律法规及相关要求，持续完善温室气体排放管理。通过提高能源与资源利用效率、推进节能降碳措施、合理利用可再生能源和低碳替代能源，持续改进温室气体排放绩效，减少生产经营活动对环境和气候的影响，推动企业绿色发展。

总经理：{{输入:总经理姓名}}

第2章 组织边界

2.1 温室气体报告覆盖期间

本报告核算数据覆盖期间为 {{输入：起始日期}} 至 {{输入：截止日期}}。

2.2 组织边界

本公司按照营运控制法对{{输入：企业名称}}的盘查地址（{{输入：企业地址}}）内的所有设施作为组织边界，对组织边界内的排放源及排放量给予盘查和报告。

2.3 报告边界

本公司依据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150—2025）及适用的行业核算指南，结合企业实际生产经营活动，识别相关温室气体排放源。本报告按以下方式归类和披露：

范围一：直接温室气体排放
包括组织边界内的化石燃料燃烧排放、生产过程排放、废弃物处理处置排放和逸散排放。

范围二：购入能源产生的间接温室气体排放
包括企业购入并消耗的电力、热力在生产环节产生的温室气体排放。企业输出电力、热力对应的排放量按适用标准另行核算和披露。

范围三：其他间接温室气体排放
包括法人边界外的交通运输排放、所使用的产品和服务隐含的排放、所生产的产品和服务在使用阶段产生的排放，以及其他间接排放。

特殊排放
生物质燃烧产生的CO₂排放、温室气体清除，按适用标准分别核算和说明，并单独披露。

本报告覆盖{{输入:报告年度}}年度，具体报告边界为{{输入:报告边界}}。

2.4 报告周期

{{输入:企业名称}}按年度开展温室气体排放核算，并根据核算结果编制报告。报告涵盖相应年度的排放源、核算方法、排放数据及结果，为后续年度核算、排放变化分析和持续改进提供依据。

第3章 温室气体量化

定义：

温室气体是能够吸收和发射地球表面、大气及云层发出的红外辐射的大气气态成分。本报告根据企业实际排放情况识别二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCS）、全氟碳化物（PFCS）、六氟化硫(SF6)、三氟化氮（NF3）。CO₂e为不同气体按全球变暖潜势折算后的汇总单位。

本报告中的GHG与温室气体均指上述中的七种温室气体。

温室气体量化的免除以及原因说明：

本公司就某些可能产生温室气体排放的信息，因其在1)不具有实质性影响，即占本公司GHG总排放量的0.1%，由于0.1%数据可能难以获得（虽一般情况下可做最大化估算），或2)技术上难以量化，或无适当量测方法，或3)	成本高收效不明显的直接或间接的GHG源和GHG汇，比如预计量化导致量化成本增加RMB10000以上时进行免除量化。本公司本报告本年度暂无免除事项。

3.1 温室气体排放核算结果

{{输入:企业名称}}在{{系统:报告年度}}年度核算边界内总排放量为{{系统:汇总排放量}}，其中各排放源的活动数据、核算因子及排放量详见表2，按排放范围和排放类别汇总的核算结果详见表3。

表2 温室气体排放核算清单

| 温室气体源类别 | 排放源 | 活动数据 | 核算因子 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:核算因子及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 合计 | — | — | — | {{系统:汇总排放量}} |

表3 报告年度温室气体排放量汇总表

| 排放范围 | 排放类别 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| {{系统：排放范围}} | {{系统：排放类别}} | {{系统：排放量}} |
| 合计 | — | {{系统：汇总排放量}} |

3.2 范围一 直接温室气体排放

3.2.1 定义

企业组织边界内由企业拥有或控制的温室气体源产生的直接排放，包括化石燃料燃烧、生产过程、废弃物处理处置和逸散排放。化石燃料燃烧分为固定燃烧源和移动燃烧源。

3.2.2 核算结果

{{系统:报告年度}}年度，企业范围一直接温室气体排放总量为 {{系统:范围一汇总排放量}} tCO₂e，各排放源核算结果见表4。

表4 范围一直接温室气体排放核算清单

| 排放类别 | 温室气体源类型 | 排放源名称 | 活动数据及单位 | 排放量 （tCO₂e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 生产过程排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 废弃物处理处置排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 逸散排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 合计 | — | — | — | {{系统:范围一汇总排放量}} |

3.2.3 核算方法及依据

本报告范围一包括化石燃料燃烧、生产过程、废弃物处理处置和逸散排放，各类结果按CO₂当量汇总。实际纳入核算的活动及其数据、参数和因子来源见各范围核算清单与对应证明材料。活动数据按直接计量或监测的原始数据、由原始记录折算的二次数据和来自相似过程的替代数据的顺序选取；因子及参数优先采用适用的企业实测或测算值，其次采用指南或相关文件参考值，并考虑来源公信力、适用性和时效性。

E范围一=E燃烧+E过程+E废弃物+E逸散

式中，E表示对应类别的温室气体排放量，单位为tCO₂e。每类排放量为其所属排放源的核算结果之和。分类依据为GB/T 32150—2025第7.5.2—7.5.5条。

Ei=ADi×EFi×GWPi

AD为活动数据；EF为对应气体的质量排放因子，与AD单位匹配；GWP为该气体的全球变暖潜势；i为排放源与气体对应的核算记录。E的单位为tCO₂e。采用已按CO₂e表示的因子时，计算结果不再乘GWP。依据为GB/T 32150—2025第7.2.2条。气体质量向CO₂当量折算所用的GWP参考IPCC第六次评估报告第一工作组报告第7章及补充材料中的100年时间尺度数值。已以CO₂e表示的综合因子沿用其来源文件的折算口径，不再重复乘GWP。

- 化石燃料燃烧排放：

- 化石燃料燃烧排放来自固定设施及移动设备中的化石燃料燃烧活动。固定燃烧源包括锅炉、窑炉、发电机组等，移动燃烧源包括车辆及移动机械等。活动数据来源包括燃料计量记录、企业能源平衡表以及采购、库存和领用记录。燃烧CO₂按以下含碳量法核算：

E燃烧CO₂=i(ADi×CCi×OFi×4412)

CCi=NCVi×FCi

AD为燃烧量：固体、液体燃料按t，气体燃料按万Nm³；CC为含碳量：tC/t或tC/万Nm³；OF为碳氧化率，按0—1代入。

NCV为低位发热量：GJ/t或GJ/万Nm³；FC为单位热值含碳量：tC/GJ。上述CO₂结果为tCO₂，其他燃烧气体的结果按前述GWP关系折算。依据为《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》第四部分公式（2）、（4）。燃料低位发热量、单位热值含碳量及碳氧化率的缺省参数参考上述指南附录二表2.1，并换算为本节采用的单位；NCV缺省值的采用条件依该指南执行。CH₄、N₂O等其他燃烧气体的参考因子对应《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第2卷第2章固定燃烧及第3章移动燃烧。

- 生产过程排放：

- 生产过程排放来自化石燃料燃烧以外的物理或化学变化，包括碳酸盐分解等过程。活动数据来源包括原料消耗表、生产记录、原料检测报告及相关采购和财务凭证。碳酸盐分解CO₂按下式计算：

E碳酸盐CO₂=i(ADi×PURi×EFi)

AD为产生CO₂的碳酸盐消耗量（t）；PUR为质量纯度（0—1）；EF为tCO₂/t纯碳酸盐，结果为tCO₂。混合物按组分计算；采用已包含纯度的综合因子时，PUR不再重复计入。依据为上述指南第五部分公式（5）。碳酸盐CO₂参考因子对应上述工业其他行业指南附录二表2.2，按碳酸盐种类取值；纯度参数对应原料检测结果。其他生产过程的参数或因子参考适用行业核算指南的对应过程，或《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第3卷相关章节。

- 废弃物处理处置排放：

- 废弃物处理处置排放来自组织边界内的污水处理、固体废弃物处理和填埋等活动。活动数据来源包括水平衡表、废水流量及水质监测报告、废弃物处理或填埋台账，以及回收气和火炬运行记录。甲烷的实际计入排放量按产生量扣除对应回收、销毁量计算：

E废弃物CH₄= (M产生CH₄−R回收销毁CH₄) ×GWPCH₄

M、R均以tCH₄计，结果为tCO₂e。回收与销毁仅计入对应产生源的有证据数量；采用已扣回收、销毁量的排放结果时，不再重复扣减。填埋和污水处理依据GB/T 32150—2025第7.5.4条引用的方法；采用工业其他行业指南时，上式按其第四部分第6、7项及当量换算关系整理。工业废水厌氧处理的甲烷最大生产能力B₀及MCF分别对应上述工业其他行业指南第四部分第六项和附录二表2.3；该方法的B₀缺省值为0.25 kgCH₄/kgCOD，MCF按处理系统类型对应取值。其他废弃物处理处置的参考参数对应《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第5卷相关章节及适用核算标准。

4）逸散排放：

逸散排放来自制冷、空调、电气设备及其他设施中温室气体的泄漏或释放。活动数据来源包括监测报告、设备台账、维修记录，以及相关气体的采购、充装、回收和库存记录。逸散气体质量按计量、物料平衡或适用因子取得，再折算为CO₂当量：

E逸散=i(Mi×GWPi)

M为对应气体实际逸散质量（t），结果为tCO₂e。依据为GB/T 32150—2025第7.2.2、7.5.5条。制冷剂及其他含氟气体的泄漏比例、回收率等参考参数对应《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第3卷第7章及第8章的适用设备和气体类别；采用物料平衡时，以气体充装、回收和库存记录确定逸散质量。GWP按本节前述来源对应具体气体取值。

3.3范围二 外购电力和热力间接排放

3.3.1 定义

企业从组织边界外购入并消耗的电力、热力，在其生产环节产生的间接温室气体排放。电力与热力分别核算，按实际购入消费量、能源属性和适用排放因子列示。

3.3.2 核算结果

{{系统:报告年度}}年度，企业范围二间接温室气体排放总量为 {{系统:范围二汇总排放量}} tCO₂e，核算结果见表5。

表5 范围二外购电力和热力核算清单

| 排放类别 | 温室气体源类型 | 排放源名称 | 活动数据及单位 | 排放量 （tCO₂e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外购电力 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 外购热力 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 合计 | — | — | — | {{系统:范围二汇总排放量}} |

3.3.3 核算方法及依据

依据GB/T 32150—2025第7.5.6条公式（7）、（8）。CO₂按GWP=1计入tCO₂e；采用CO₂e因子时以其单位为准。

E范围二=E电力+E热力

1）外购电力：

外购电力间接排放来自组织边界外为企业供给电力的发电活动。活动数据来源包括电力计量记录、企业能源平衡表、购电结算单及采购发票或凭证。本报告外购并消耗的电力按能源属性和适用因子分项核算，计算关系如下：

E电力=i(ADi×EFi)

AD为购入并消耗的电量（MWh）；EF为对应电力因子（tCO₂/MWh）；结果为tCO₂。电力参考因子来源为生态环境部、国家统计局发布的年度电力二氧化碳排放因子，按适用核算要求对应全国、区域或省级口径，以及所核算电量的能源属性。供电单位实测因子的采用依据为GB/T 32150—2025第7.5.6条。

- 外购热力：

- 外购热力间接排放来自组织边界外为企业供给蒸汽、热水等热力的生产活动。活动数据来源包括热量或流量计量记录、企业能源平衡表、供热结算单及采购发票或凭证。本报告外购并消耗的热力按热量及适用因子分项核算，计算关系如下：

E热力=i(ADi×EFi)

AD为购入并消耗的热量（GJ）；EF为对应热力因子（tCO₂/GJ）；结果为tCO₂。热力参考因子对应《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》第四部分第九项的热力供应因子；该指南缺省值为0.11 tCO₂/GJ。供热单位提供的因子或适用行业指南规定的因子，按对应供热类型和核算方法匹配。

3.4 范围三 其他间接排放

3.4.1 定义

企业活动引起、但发生在组织边界外且不属于范围二的其他间接温室气体排放，包括交通运输、所使用的产品和服务、所生产的产品和服务，以及其他相关活动产生的排放。

3.4.2 核算结果

{{系统:报告年度}}年度，本报告纳入核算的范围三其他间接温室气体排放总量为 {{系统:范围三汇总排放量}} tCO₂e，核算结果见表6。

表6 范围三其他间接排放核算清单

| 排放类别 | 温室气体源类型 | 排放源名称 | 活动数据及单位 | 排放量 （tCO₂e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 所使用的产品和服务排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 所生产的产品和服务排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 其他排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 合计 | — | — | — | {{系统:范围三汇总排放量}} |

3.4.3 核算方法及依据

本报告纳入的其他间接排放按交通运输、所使用的产品和服务、所生产的产品和服务及其他活动分别核算。

E范围三=E运输+E采购+E产品服务+E其他

本节E均以tCO₂e计。以下EF均为已按CO₂当量折算、且与活动数据单位匹配的因子；气体质量因子先乘相应GWP转换。各式为GB/T 32150—2025第7.2.2条排放因子法按本报告类别整理的计算关系。

- 交通运输排放：

- 交通运输间接排放来自组织边界外与企业活动相关的客运和货运活动。活动数据来源包括运输结算凭证、燃料消耗记录、货物质量及运输里程记录、客运记录和相关财务资料。纳入的交通运输排放按下式计算：

E运输=i(ADi×EFi)

AD为对应运输活动数据，如燃料量、客运量或货运周转量；采用单位与因子匹配。按客运量、运输里程或货运周转量核算时，参考因子对应2022年度《UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting》中的客运、商务出行及货运相关工作表，按运输方式和单位匹配。采用燃料法时，燃烧参数对应工业其他行业指南或IPCC第2卷的适用燃料和设备类型。

- 所使用的产品和服务排放：

- 所使用的产品和服务排放来自企业采购的原材料、产品及服务在供应链相关阶段产生的间接排放。活动数据来源包括采购和领用记录、服务结算凭证及相关财务资料，单位产品或服务的排放信息来源包括供应商报告及适用数据集。纳入的排放按下式计算：

E采购=i(Qi×EFi)

Q为采购数量；EF为每单位采购产品或服务的排放量（tCO₂e/对应单位）。采购产品及原材料的参考因子对应《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》中的相关产品条目；供应商提供的产品或服务排放数据作为相应项目的来源。各条目的生命周期边界及计量单位与纳入核算的采购活动对应。

- 所生产的产品和服务排放：

- 所生产的产品和服务排放来自企业提供的产品或服务在组织边界外的相关生命周期阶段，包括使用及报废处理等活动。活动数据来源包括产品产量表、销售或服务数量记录及相关财务资料，阶段排放参数来源包括产品技术资料和适用报告或数据集。纳入的排放按下式计算：

E产品服务=i(Ni×EFi)

N为报告期对应产品或服务数量；EF为每单位产品或服务在纳入阶段的排放量（tCO₂e/对应单位）。使用阶段的参考因子由产品使用参数与对应能源或耗材因子形成；报废处理阶段的参考参数对应IPCC第5卷或适用行业核算指南。《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》仅对应纳入阶段相符的条目，不以产品完整生命周期因子替代单一阶段因子。

- 其他排放：

- 其他排放涵盖未归入上述类别、由企业活动引起且发生在组织边界外的其他间接排放。活动数据来源包括相关业务台账、结算凭证、财务资料和企业报告；各项活动按对应的适用方法量化后汇总：

E其他=iEi

Eᵢ为第i项其他活动的排放量（tCO₂e）。其他活动的参考因子按活动性质对应国家发布的适用行业核算指南、产品全生命周期系数集或UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting中的相关条目；没有匹配参考因子的项目，以有明确边界和方法来源的实测、测算或报告数据为依据。

3.5 特殊排放

3.5.1 定义

本节单独披露生物质燃料燃烧相关排放和温室气体清除（碳清除）情况。生物质燃烧排放与温室气体清除分别量化，不合并为单一排放净额。

3.5.2 核算结果

{{系统:报告年度}}年度，企业生物质燃烧CO₂排放情况为 {{系统:排放量}}；温室气体清除量为{{系统:排放量}}。相关量化结果及其在报告中的计入方式见表7。

表7 特殊排放与温室气体清除披露

| 排放类别 | 温室气体源类型 | 排放源名称 | 活动数据及单位 | 排放量 （tCO₂e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质燃烧排放 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |
| 温室气体清除 | {{系统:温室气体源类型}} | {{系统:排放源名称}} | {{系统:活动数据及单位}} | {{系统:排放量}} |

3.5.3 核算方法及依据

1）生物质燃烧排放：

生物质燃烧排放来自固定燃烧设施或移动设备使用生物质燃料的活动。活动数据来源包括企业能源平衡表、燃料计量和消耗记录、采购发票或凭证及相关财务资料。本报告涉及的生物质按具体气体分别量化，CO₂单独列示。

M生物质,g=i(ADi×EFi,g)

AD为生物质燃料消耗量；EF为第g种气体的质量排放因子，与AD单位匹配；M为对应气体排放质量（t）。其他气体按以下关系折算：

E生物质其他气体=g(Mg×GWPg)

本式g表示CH₄、N₂O等非CO₂气体，结果为tCO₂e。依据为GB/T 32150—2025第6.2.2、7.2.2条。生物质燃料的CO₂、CH₄和N₂O参考因子对应《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第2卷第2章或第3章，按生物质燃料种类和燃烧设备类型匹配；采用热值因子时，先将燃料消耗量换算为对应能量单位。

- 温室气体清除：

- 温室气体清除对应从大气中移除温室气体并形成储存的活动，包括符合适用方法的生物固碳及其他清除活动。活动数据来源包括清除活动监测记录、相关产品产量表及检测、核算或核查材料。本报告纳入的清除量按各项适用方法取得后汇总：

C清除=iCi

Cᵢ为第i项活动按适用方法确定的温室气体净清除量（tCO₂e），属于从大气中移除的温室气体。生物固碳的碳储量、碳含量等参考参数对应《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第4卷的相关土地利用类别；其他清除活动采用相应方法学或经核查报告中的参数。清除量依据大气移除和储存的核算边界确定，不使用一般产品排放因子直接推定。

第4章 核算数据管理与质量说明

4.1 数据来源与记录

本报告以报告期内纳入核算边界的排放源及相关数据为核算基础。活动数据来源包括计量记录、检测报告、采购与结算凭证、生产统计及其他相关资料，具体来源以第三章核算清单及对应证明材料为准。

排放因子及相关参数根据适用的核算标准、行业指南和相关文件选取。采用企业实测或测算值的，其取值依据与对应数据记录关联；采用参考值的，其来源、单位及适用期间以核算记录为准。

4.2 核算口径与计算一致性

本报告按照统一的报告期间、核算边界和计量单位汇总排放数据。各排放源依据适用方法进行计算，温室气体排放量按照本报告采用的全球变暖潜势值折算为二氧化碳当量。

活动数据、排放因子及相关参数的单位与计算公式保持一致。排放源明细、分类汇总和报告总量采用同一核算数据集，相关计算结果见第三章。

第5章 查证

5.1 内部查证

本公司于{{内部查证日期}}由{{内部查证牵头部门}}负责组织开展内部查证工作，参与部门包括：{{内部查证参与部门}}。

本次内部查证工作对排放源、量化方法、量化过程和相关凭证、温室气体盘查表、温室气体盘查报告书等进行了检查，无需改进的问题。

5.2 温室气体报告核查

本公司温室气体报告发行前，将委托第三方公证机构进行核查，并整理核查的结果与温室报告中，经总经理审核批准后予以发布。

第6章 报告书的责任、用途、目的与格式

6.1 报告书的责任

本报告书目前无来自客户、法律法规等方面的额外报告要求。

{{企业名称}}按照《工业企业温室气体排放核算和报告通则》编制温室气体清单，完成报告书并委托第三方予以核查。

本公司总经理对本报告书全面负责。

6.2 报告书的用途

{{企业名称}}的温室气体核算报告自愿向公众公开，欢迎社会各界监督。同时，本报告书供本公司管理层在决策时参考，为制定未来减排计划提供依据，以承担企业更多的社会责任。

6.3 报告书的目的

本公司温室气体报告书的目的在于：

为内部建立温室气体管理及减量绩效追踪提供依据，及早适应国家和国际的发展趋势。

披露本公司的温室气体信息，提高企业社会形象。

6.4 报告书的取得与传播方式

本报告书内容可向下列单位咨询：

联系人：{{联系人}}

单位：{{企业名称}}

部门：{{联系部门}}

电话：{{联系电话}}

地址：{{联系地址}}

第7章 报告书的发行与管理

本报告书由{{企业名称}}{{报告编制部门}}负责编制。

本报告书发行前需经公司认可程序，由高层认可后发布，可通过本公司官方网站查询。

本报告书依照《工业企业温室气体排放核算和报告通则》的要求编制。

本报告书每年编制一次，相应的温室气体清单也每年编制一次。在编制过程中，尽量采用更新后的排放因子或量化方法。一般情况下，每年初对上一年度的温室气体进行核算，并形成报告。如公司的运营边界发生变化，则及时组织重新核算，并确定基准年是否发生变化，形成新的报告书，按照程序进行发布。

参考文献

本报告书参考下列文献制作：

- ISO 14064-1:2018:温室气体-第一部：组织层级温室气体排放与移除之量化报告附指引之规范。

- 《IPCC 2006 国家温室气体清单指南》

- IPCC第六次评估报告

- 《工业其他企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

- 《中国企业温室气体排放核算方法与报告（试行）》.

- 《中国区域电网平均二氧化碳排放因子》

- 《中国产品全生命周期温室气体排放系数集》

- 2022年度《UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting》